真空机组及附件主要技术要求

- 功能用途：

依据真空系统建设的技术要求，系统需要配置相应的真空机组和附件对真空球罐进行抽吸，并代购真空阀门和仪表。

- 采购清单：

表1  真空机组配套设备清单

| 名称 | 型式 | 材质 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空抽吸机组 | 无油型 | -- | 套 | 1 | -- |
| 膨胀节 | 带导流筒 | 304 | 套 | 1 | 用于机组入口，法兰连接 |
| 膨胀节 | 带导流筒 | 304 | 套 | 1 | 用于机组出口，法兰连接 |
| 电动插板阀 | -- | 304 | 套 | 1 | 用于机组入口 |
| 冷却器 | -- | 304 | 套 | 1 | 用于机组前端 |
| 过滤器 | 过滤精度5um | 304 | 套 | 1 | 用于机组入口 |
| 气动挡板阀 | -- | 304 | 套 | 1 | 用于机组入口 |
| 气动挡板阀 | -- | 304 | 套 | 1 | 用于机组出口 |
| 消音器 | 排放噪声不大于90dB | 304 | 套 | 1 | 用于机组出口 |
| 供气装置 | -- | 304 | 套 | 1 | 用于气动阀门供气 |
| 配电及控制柜 | -- | -- | 套 | 1 | -- |
| 附件 | -- | -- | 套 | 设计确定 | 电缆、冷却管路等 |
| 机组测量仪表 | 标准件 | -- | 套 | 设计确定 | -- |

表2  代购真空阀门和仪表清单

| 类别 | 名称 | 规格型号 | 型式 | 材质 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插板阀 | 电动真空插板阀 | GCD-1000，-0.1MPa | 单密封 | F304 | 台 | 1 |
|  | 电动真空插板阀 | GCD-1000，-0.1MPa | 双密封 | Q345B | 台 | 1 |
|  | 电动真空插板阀 | GCD-630，-0.1MPa | 双密封 | Q345B | 台 | 1 |
| 球阀 | 电动真空球阀 | GCD-200，-0.1MPa | -- | F304 | 台 | 4 |
|  | 电动真空球阀 | GCD-200，-0.1MPa | -- | Q345B | 台 | 2 |
| 挡板阀 | 手动真空挡板阀 | GD-j16，-0.1MPa | -- | F304 | 台 | 10 |
| 真空计 | 真空计 | 量程5000Pa，精度优于±1% | 绝压式，输出信号4-20mA | 标准件 | 台 | 4 |
|  | 真空计 | 量程101325Pa，精度优于±0.5% |  | 标准件 | 台 | 4 |
| 真空表 | 耐震真空表 | Y-150 B-FZ，精度1.6级 | -- | 304 | 台 | 6 |

- 技术指标：

- 机组类型：无油型（全罗茨真空泵组或罗茨真空泵+其它无油真空泵组合泵组）；

- 介质：空气；

- 机组入口气流温度：≤473K；

- 最大工作压力范围：0.1MPa～30Pa；

- 常用工作压力范围：0.02MPa～100Pa；

- 极限压力：≤10Pa；

- 抽吸时间：机组将容积为680m3的真空球罐由20000Pa抽到100Pa，时间≤55分钟，由1atm抽到100Pa，时间≤70分钟；

- 启停次数：机组可长时间运行亦可频繁启停，每天平均连续运行时间为10～12小时，启动次数1次/1小时，单次工作时间为1小时；

- 运行噪声：机组正常运行时，保证在机组旁1m范围外，噪音不超过90dB（A）；

- 使用寿命：机组在正常运行条件下，寿命≥10年；

      - 布置空间：真空泵组布置空间大小为6600mm（长）x3200mm（宽）x3000mm（高）。